Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1174

Škola – adresa: Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek  www.zsdobra.cz, zsdobra@zsdobra.cz

Šablona: III/2 č. 6

Ověření ve výuce (dne): 10. 12. 2012		Pořadové číslo hodiny: 14.

Třída:	 9. B					           	Předmět: Fyzika

| Název: | Střídavý elektrický proud |
| --- | --- |
| Anotace: | Žák vysvětlí rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem, dokáže popsat vznik střídavého proudu. Umí vypočítat maximální a efektivní hodnotu elektrického proudu a napětí. Sestaví obvod podle schématu a dokáže změřit pomocí ampérmetru a voltmetru efektivní hodnotu elektrického proudu a napětí. |
| Autor: | Mgr. Blanka Vroblová |
| Jazyk: | čeština |
| Očekávaný výstup: | Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. |
| Speciální vzdělávací potřeby: | Voltmetr, ampérmetr, zdroj střídavého napětí, žárovka, vodiče. |
| Klíčová slova: | Střídavý elektrický proud, efektivní a maximální hodnota proudu, kmitočet střídavého proudu, perioda střídavého proudu. |
| Rozvíjené klíčové kompetence: | kompetence k učení, k řešení problémů |
| Druh učebního materiálu: | pracovní list |
| Druh interaktivity: | aktivita |
| Cílová skupina: | žák |
| Stupeň a typ vzdělávání: | základní vzdělávání – druhý stupeň |
| Ročník: | devátý |
| Celková velikost: | 91 kB |
| Vazby na ostatní materiály: | - |

- Jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem?

- Popiš vznik střídavého elektrického proudu.

- Perioda střídavého proudu je 0,02s. Jaký je kmitočet střídavého proudu?

- Jakou periodu má střídavý proud, který má kmitočet 40 Hz?

- Urči efektivní hodnotu střídavého proudu, je-li jeho maximální hodnota 2,5 A.

- Jaká je maximální hodnota střídavého napětí, je-li jeho efektivní hodnota 280 V?

- Urči efektivní hodnotu střídavého napětí, je-li jeho maximální hodnota 150 V.

- Perioda střídavého proudu je 0,05s. Jaký je kmitočet střídavého proudu?

- Jakou periodu má střídavý proud, který má kmitočet 25 Hz?

- Jaká je maximální hodnota střídavého proudu, je-li jeho efektivní hodnota 3,5A?

- Sestav elektrický obvod dle nákresu. Změř elektrické napětí na žárovce, elektrický proud procházející žárovkou a urči maximální hodnoty elektrického proudu a napětí.

|  | Naměřená hodnota = efektivní hodnota | Vypočítaná hodnota = maximální hodnota |
| --- | --- | --- |
| Elektrický proud | A | A |
| Elektrické napětí | V | V |

Schéma:

Odpovědi:

- Jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem?

- Popiš vznik střídavého elektrického proudu.

- Perioda střídavého proudu je 0,02s. Jaký je kmitočet střídavého proudu?

T = 0,02 s

f = x Hz

f = 1 : T

f = 1 : 0,02

f = 50 Hz

Kmitočet střídavého proudu je 50 Hz.

- Jakou periodu má střídavý proud, který má kmitočet 40 Hz?

f = 40 Hz

T = x s

T = 1 : f

T = 1 : 40

T = 0,025 s

Perioda střídavého proudu je 0,025 s.

- Urči efektivní hodnotu střídavého proudu, je-li jeho maximální hodnota 2,5 A.

Im = 2,5 A

I = x A

I = Im * 0,7

I= 2,5 * 0,7

I = 1,75 A

Efektivní hodnota proudu je 1,75 A.

- Jaká je maximální hodnota střídavého napětí, je-li jeho efektivní hodnota 280 V?

U = 280 V

Um = x V

Um= U : 0,7

Um= 280 : 0,7

Um= 400 V

Maximální hodnota napětí je 400 V.

- Urči efektivní hodnotu střídavého napětí, je-li jeho maximální hodnota 150 V.

Um = 150 V

U = x V

U = Um * 0,7

U = 150 * 0,7

U = 105 V

Efektivní hodnota napětí je 105 V.

- Perioda střídavého proudu je 0,05s. Jaký je kmitočet střídavého proudu?

T = 0,05 s

f = x Hz

f = 1 : T

f = 1 : 0,05

f = 20 Hz

Kmitočet střídavého proudu je 20 Hz.

- Jakou periodu má střídavý proud, který má kmitočet 25 Hz?

f = 25 Hz

T = x s

T = 1 : f

T = 1 : 25

T = 0,04 s

Perioda střídavého proudu je 0,04 s.

- Jaká je maximální hodnota střídavého proudu, je-li jeho efektivní hodnota 3,5A?

I = 3,5 A

Im = x A

Im= I : 0,7

Im= 3,5 : 0,7

Im= 5 A

Maximální hodnota proudu je 5 A.

- Sestav elektrický obvod dle nákresu. Změř elektrické napětí na žárovce, elektrický proud procházející žárovkou a urči maximální hodnoty elektrického proudu a napětí.